Данная памятка предназначена для обновления прошивки камер HIKVISION с DS-2CV… ПЮРК.467839.002:

Рисунок 1 – Внешний вид камеры HIKVISION с DS-2CV… ПЮРК.467839.002

Важно: При обновлении прошивки необходимо, чтобы камера была подключена к  локальной сети (LAN-соединение).

- Для начала нужно определить IP камеры. Сделать это можно двумя способами.

Определение IP камеры через контроллер

- Убедитесь, что Вы подключены к сети контроллера. Если для выхода в интернет вы используете Wi-Fi соединение, необходимо подключаться к Wi-Fi, который раздает Ваш контроллер.

- В адресной строке браузера введите IP контроллера: 192.168.8.1. Вы попадете на такую страницу:

Данные для входа:
логин (Account): root
пароль (Password) : admin

- Сверху открываем вкладку «Status» → Слева выбираем строчку «User Device Information»:

Перед нами открывается список всех устройств, которые подключены к сети контроллера.  Камеру можно вычислить по особому «Device Type»: у нее в названии имеется суффикс –pre. IP устройства указан в столбце правее:

Определение IP камеры через мобильное приложение

- Зайдите в мобильное приложение «Умный дом».

- Снизу выбираем вкладку «Устройства»:

Рисунок 2 – Интерфейс мобильного приложения «Умный дом»

- Нажимаем на название камеры, IP которой нас интересует:

- Выбираем вкладку «Информация»:

- Выбираем вкладку «Информация об устройстве»:

- Снизу Вы увидите IP камеры:

- После того, как  Вы определили IP камеры, нужно на нее зайти.

В адресной строке браузера вводим её IP(для данной камеры  IP адрес будет 192.168.8.22), нажимаем «Ввод», в результате чего попадаем на такую страницу:

Рисунок 3 – Страница для входа на камеру

В строке «User Name» вводим логин admin. В строке «Password» вводим пароль следующим образом: сначала пишется слово admin, а потом к нему без пробелов и всяческих знаков препинания дописывается верификационный код именно Вашей камеры. Этот код представляет собой набор ЗАГЛАВНЫХ латинских букв, он написан на самой камере снизу:

Рисунок 4 – Задняя часть камеры

Например, для этой конкретной камеры пароль буде таким: adminGCULMY.

Важно: Текущую версию прошивки можно увидеть в строчке «Firmware Version» во вкладке Configuration → System Settings:

На рисунке мы видим версию прошивки 170213. Это уже обновленная версия. Предыдущая версия, требующая обновления – 161210.

- Вход в камеру выполнен, Вы попадает на страницу, в верхней части которой  расположен список вкладок:

- Выбираем вкладку «Configuration», после чего в меню справа выбираем вкладку «Maintenance»:

- Под словом Upgrade есть выпадающий список, в нем должно быть выбрано «Firmware».

- Нажимаем в этой же строке на Browse. На компьютере находите место, где вы сохранили файл «purk2.dav» с обновлением (его предварительно нужно было скачать с сайта). Выбираем этот файл.

- Нажимаем на Upgrade (рядом с кнопкой Browse).

- Необходимо дождаться, пока камера перезагрузиться. В момент перезагрузки не доставайте из камеры кабель электропитания и LAN (локального соединения).

Готово.