Данная памятка предназначена для обновления прошивки камер HIKVISION DS-2CD2Q10FD:

Рисунок 1 – Внешний вид камеры HIKVISION DS-2CD2Q10FD

Важно: При обновлении прошивки необходимо, чтобы камера была подключена к локальной сети (LAN-соединение).

- Для начала нужно определить IP камеры. Сделать это можно двумя способам: через контроллер или через мобильное приложение.
Определение IP камеры через контроллер

- Убедитесь, что Вы подключены к сети контроллера. Если для выхода в интернет вы используете Wi-Fi соединение, необходимо подключаться к Wi-Fi, который раздает Ваш контроллер.

- В адресной строке браузера введите IP контроллера: 192.168.8.1. Вы попадете на такую страницу:

Рисунок 2 – Страница для входа на конроллер

Данные для входа:
логин (Account): root
пароль (Password) : admin

- Сверху открываем вкладку «Status» → Слева выбираем строчку «User Device Information»:

Перед нами открывается список всех устройств, которые подключены к сети контроллера.  Камеру можно вычислить по особому «Device Type»: у нее в названии имеется суффикс –pre. IP устройства указан в столбце правее:

Определение IP камеры через мобильное приложение

- Зайдите в мобильное приложение «Умный дом».

- Снизу выбираем вкладку «Устройства»:

Рисунок 3 – Интерфейс мобильного приложения «Умный дом»

- Нажимаем на название камеры, IP которой нас интересует:

- Выбираем вкладку «Информация»:

- Выбираем вкладку «Информация об устройстве»:

- Снизу Вы увидите IP камеры:

- После того, как  Вы определили IP камеры, нужно на нее зайти.

В адресной строке браузера вводим её IP, нажимаем «Ввод», в результате чего попадаем на такую страницу:

Рисунок 4 – Страница для входа на камеру

В строке «User Name» вводим логин admin. В строке «Password» вводим пароль 12345.

- Вход в камеру выполнен, Вы попадает на страницу, в верхней части которой расположен список вкладок:

- Выбираем вкладку «Configuration», после чего в меню справа выбираем вкладку «Maintenance»:

- Под словом Upgrade есть выпадающий список, в нем должно быть выбрано «Firmware».

- Нажимаем в этой же строке на Browse. На компьютере находите место, где вы сохранили файл «digicap.dav» с обновлением (его предварительно нужно было скачать с сайта). Выбираем этот файл.

- Нажимаем на Upgrade (рядом с кнопкой Browse).

- Необходимо дождаться, пока камера перезагрузиться. В момент перезагрузки не доставайте из камеры кабель электропитания и LAN (локального соединения).